目    录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 11 -

三、环境质量状况	- 16 -

四、评价适用标准	- 18 -

五、建设项目工程分析	- 23 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

七、环境影响分析	- 33 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 42 -

九、结论与建议	- 43 -

附图：

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目四周环境概况图(含噪声监测点)

附图3 本项目总平面布置图

附图4  钱塘新区地表水功能区划分图

附图5  杭州大江东产业集聚区环境功能区划图

附件：

附件1 备案申请报告

附件2 企业营业执照

附件3 原有项目批复

附件4 房产证

附件5 “零土地“技改项目备案通知书

附件6 危废委托协议

附件7 核查检测报告

附件8 信息公开说明材料

附件9 环评文件确认书

附件10 关于同意环境影响文件信息公开的情况说明

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州萧山涌潮水泵有限公司年产泵5000台、水利机械配件5000吨、 五金1000吨技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州萧山涌潮水泵有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 汪宝山 |  |  | 联系人 | 余荣海 |  |
| 通讯地址 | 杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18958159128 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 311225 |
| 建设地点 | 杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建□迁建□技改■ |  |  | 行业类别及代码 | 铸造及其他金属制品制造C-339 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 7486.93 |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |
| 总投资(万元) | 200 | 其中：环保投资 (万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 杭州萧山涌潮水泵有限公司成立于1998年1月，位于义蓬街道南沙路21号。公司于2014年8月26日通过萧山区环保局审批（萧环建[2014]1461号），项目内容为：该项目选址在义蓬街道南沙路21号，利用自有厂房实施生产，项目内容为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。2017年6月核查报告编制完成，且于2017年通过杭州大江东产业集聚区清理违法违规建设项目办公室的备案(大江东清理办备案[2017]135号)，项目设计产能为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。 现因发展需要，公司拟利用现有厂房对现有生产工艺进行技改，将部分铸铁工艺改成铸铜工艺（停用现有1T磁轭式钢壳中频电炉，新增1台铜炉），同时新增数控机床、车床等设备。技改完成后全厂产能不变，仍为年产泵5000台、水利机械配件5000吨、五金1000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，受建设单位委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018修正本)，本项目属于“二十二、金属制品业-67金属制品加工制造-其他（仅切割组装除外）”，必须进行环境影响报告表评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。此外，根据杭州钱塘新区管理委员会办公室关于印发杭州钱塘新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知（钱塘管办发[2019]54号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。现项目所在的杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书已通过审查并实施，本项目可以降低环评等级，填报环境影响登记表。为此，受杭州萧山涌潮水泵有限公司的委托，由我单位承担此工作任务。受托后，我单位即对项目拟建地进行现场踏勘与监测，并收集了有关资料，在此基础上，按照国家与地方有关规范要求，编制此环境影响登记表。 1.1.2编制依据 1、国家法律、法规 (1) 《中华人民共和国环境保护法（2014年修正）》，2015.1.1起施行； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法（2018修正）》，2018.12.29起施行； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），2018.1.1起施行； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018.10.26.起实施； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正），2018.12.29起实施； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订），2016.11.7； (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1起施行； (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1； (9) 《建设项目环境保护管理条例（修订）》，2017.10.1； (10) 《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28； (11) 《市场准入负面清单（2019版）》发改体改〔2019〕1685号，2019.11.22； (12) 《浙江省环境保护厅关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）》的通知》（浙环发〔2019〕22号），2019年11月20日施行； (13) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改），2018.04.28； (14) 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，2016.7.15； (15) 《国家危险废物名录》，2016.8.1； 2、地方法规 （1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第 364 号，2018年3月1日施行； （2）《浙江省大气污染防治条例》，省十二届人大常委会第二十九次会议，2016年7月1日施行； （3）《浙江省水污染防治条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； （4）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正本）》，第十二届浙江省人大常委会，2018 年 1 月 1 日施行； （5）浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》，2012 年 2 月 24 日； （6）《浙江省大气污染防治“十三五”规划》[浙发改规划〔2017〕250 号]，2017年 3 月 17 日； （7）《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》(浙环发〔2018〕10号)。 （8）关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知，浙环发[2013]54 号，2013.11.4； （9）《杭州市人民政府关于加强污染减排工作的实施意见》（杭政函[2007]159号），杭州市人民政府，2007.8.25； 3、相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》，HJ2.1-2016，国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》，HJ2.2-2018，国家生态环境部； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》，HJ2.3-2018，生态环境部； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》，HJ2.4-2009，国家环保部； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》，HJ19-2011，国家环保部； （6）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），国家生态环境部，2019.7.1； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，原浙江省环境保护局，2005.4； （8）《固体废物鉴别标准 通则》，2017年10月1日起施行； 4．相关产业政策 （1）《产业结构调整指导目录（2019本）》国家发改委令第29号，2020.1.1起施行； （2《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》； （3）《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》（大江东管[2014]32号）。 5．相关规划 （1）《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙江省人民政府浙政函〔2015〕71号文件（2015.6.29）； （2）《杭州大江东产业集聚区环境功能区划》； 6．项目技术文件及其他依据 （1）杭州萧山涌潮水泵有限公司营业执照； （2）业主与本环评单位签订的环评委托协议书； （3）杭州萧山涌潮水泵有限公司提供的其他相关资料。 1.1.3生产规模及产品方案(详见表1-1) 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称; 现有生产规模; 本项目规模; 项目最终生产规模. 泵; 5000台/年; 5000台/年; 5000台/年. 水利机械配件; 5000 t/a; 5000 t/a; 5000 t/a. 五金; 1000 t/a; 1000 t/a; 1000 t/a. 1.1.5主要原辅材料消耗(详见表1-2) 表1-2 主要原辅材料年消耗 主要原辅料; 现有用量; 技改后用量; 增减量; 备注. 生铁; 5200 t/a; 4700 t/a; -500 t/a. 电解铜; 0; 500 t/a; +500 t/a. 铝; 0; 50 t/a; +50 t/a. 钢材; 1700 t/a; 1700 t/a; 0. 石英砂; 7 t/a; 7 t/a; 0. 型砂; 70 t/a; 70 t/a; 0. 树脂砂; 2 t/a; 2 t/a; 0. 切削液; 0.2t/a; 0.5t/a; +0.3t/a. 乳化液; 0.2 t/a; 0.5 t/a; +0.3 t/a. 机油; 0.2 t/a; 0.5 t/a; +0.3 t/a. 钢砂; 20 t/a; 20 t/a; 0. 红丹醇酸防锈漆; 0.9 t/a; 0.7 t/a; -0.2 t/a; 红丹醇酸防锈漆: 稀释剂按照10:3调配. 稀释剂（松香水）; 0.27 t/a; 0.21 t/a; -0.06t/a. 醇酸调和漆（面漆）; 0.65 t/a; 0.5t/a; -0.15t/a; 醇酸调和漆: 稀释剂按照10:1调配. 稀释剂（松香水）; 0.065 t/a; 0.05t/a; -0.015t/a. 表1-3 油漆组分及配比一览表 名称; 原料组分及配比. 红丹醇酸防锈漆; 醇酸树脂30%；防锈颜料40%；填料19.5%；助剂0.5%； 溶剂(200#溶剂油10%) 工作漆调配比例为红丹醇酸防锈漆：稀释剂=10:3. 醇酸调和漆（面漆）; 醇酸树脂50%；钛白粉20%；填料19.1%；助剂0.7%；颜料0.2%； 溶剂(200#溶剂油10%) 工作漆调配比例为醇酸调和漆：稀释剂=10:1. 稀释剂（松香水）; 溶剂(乙酸丁酯30%；二甲苯40%；190#溶剂油30%). 表1-4 油漆中主要挥发物质理化性质一览表 名称; 理化性质; 危险性; 毒性腐蚀性. 二甲苯; C8H10；C6H4(CH3)2(106.17)；无色透明液体， 有类似甲苯的气味。 相对密度(水=1)0.88(空气=1)3.66， 熔点-25.5℃，沸点144.4℃， 蒸气压1.33kPa/32℃，不溶于水; 闪点30℃， 爆炸极限1.0～ 7.0%(vol); LD50 4300mg/kg (大鼠经口) LC50 5000ppm (4h，大鼠吸入). 乙酸丁酯; C6H12O2(116.16)；无色透明液体， 有果子香味，相对密度(水=1)0.88(空气=1) 4.1，熔点-73.5℃，沸点126.1℃， 蒸气压2.00(25℃)，微溶于水; 闪点22℃，爆 炸极限1.2～7.5%(vol); LD5013100mg/kg (大鼠经口)； LC50 9480mg/kg (大鼠经口). 1.1.6主要能源及水消耗(详见表1-4) 表1-4 主要能源及水消耗 名称; 单位; 本项目用量; 本项目新增用量; 预计总用量. 水; t/a; 1300; 0; 1300. 电; KW.h/a; 80万; 20万; 100万. 1.1.7劳动定员和生产组织 公司现有员工40人，每天工作8h，年工作300d。 1.1.8公用工程 (1)给水 本项目用水主要为生活用水，生活用水量为1200t/a（以职工人数40人、100L/人.d、年工作300d计），生产水用量约为100 t/a。所需用水由自来水公司提供。 (2)排水 本项目实施后外排废水主要为生活污水，生活污水排放量为960t/a（排放系数以0.8计），生活污水经污水处理系统处理达到《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入附近水体。 (3)供电 公司原有用电量约为80万KW.h/a，本次技改新增用电量约20万KW.h/a。用电主要由供电局提供。 1.1.9工程内容 本项目位于杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号，具体工程内容如下： 一、土建 厂房已有，无需新建厂房。 二、规模 本项目总投资为200万元，对现有生产工艺进行技改，将部分铸铁工艺改成铸铜工艺，同时新增数控机床、车床等设备。技改完成后全厂产能不变，仍为年产泵5000台、水利机械配件5000吨、五金1000吨。 三、平面布置 根据厂房及周围环境状况，具体车间布置详见附图三。 1.1.10 建设项目主要设备表(见表1-5) 表1-5 建设项目主要设备表 设备名称; 设备型号; 技改前数量; 技改后数量; 增减量; 备注. 中频电炉; GW,1T磁轭式钢壳炉; 2台; 2台; 0; 停用. 中频电炉; GW,0.75T磁轭式钢壳炉; 2台; 2台; 0; 一用一备（铸铁）. 铜炉; GW,0.5T磁轭式钢壳炉; 0; 1台; +1台; 铸铜. 混砂机; /; 2台; 2台; 0. 筛砂机; /; 1台; 1台; 0. 造型机; /; 18台; 18台; 0. 数控机床; /; 8台; 60台; +52台. 行车; 3T; 6台; 6台; 0. 行车; 5T; 3台; 5台; +2台. 行车; 2.8T; 2台; 12台; +10台. 型砂处理设备; /; 1套; 1套; 0. 清砂处理设备; /; 1套; 1套; 0. 变压器; 160KV; 1台; 1台; 0. 变压器; 630KV; 1台; 1台; 0. 变压器; 400KV; 1台; 1台; 0. 抛丸机; /; 3台; 3台; 0. 射芯机; /; 3台; 13台; +10台. 车床; /; 25台; 40台; +15台. 立式车床; /; 2台; 10台; +8台. 立铣; /; 2台; 5台; +3台. 万铣; /; 1台; 6台; +5台. 钻床; /; 3台; 15台; +12台. 磨床; /; 1台; 5台; +4台. 锯床; /; 1台; 5台; +4台. 空压机; /; 2台; 5台; +3台. 刷漆车间; 6 m*12 m *2.5 m; 1间; 1间; 0. |
| 1.2与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1原有项目概况 杭州萧山涌潮水泵有限公司成立于1998年1月，位于义蓬街道南沙路21号。公司于2014年8月26日通过萧山区环保局审批（萧环建[2014]1461号），项目内容为：该项目选址在义蓬街道南沙路21号，利用自有厂房实施生产，项目内容为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。2017年6月核查报告编制完成，且于2017年通过杭州大江东产业集聚区清理违法违规建设项目办公室的备案(大江东清理办备案[2017]135号)，项目生产内容为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析如下： 1.2.2项目原有生产工艺流程和产污环节 （1）泵生产工艺流程： （2）水利机械配件生产工艺流程： 工艺简介：原砂或处理后的旧砂与膨润土、煤粉及少量的水混合搅拌，经筛砂机过滤后，即成潮模造型砂。该型砂注入模具中，经压挤实制作潮模砂模，形成浇注模。铁水浇铸后，经清砂脱模后除去铸件，项目废砂经过筛选，部分回用于生产。 （一）熔炼：采用中频感应电炉设备，钢水的量和出水温度；加配料配置PCL控制的加配料系统，实现加配料系统的自动化；金属炉料采用微机电磁配铁秤实现金属炉料秤量及自动补偿，行车加料；钢水成分检测主要通过直读光谱仪来完成，钢水浇铸成试样，送至车间光谱分析室，试样经表面打磨抛光后进行成分检测，成分检测结果通过显示屏快速反应到炉前操作台来指导熔化。 （二）造型制芯：铸件的特点为单件、中小批、大件。对于铸件产品的高质量要求以及高合金钢铸件的要求，造型工艺采用目前已经成熟的潮模砂生产工艺；利用混砂机地面造型；烘干后运至浇铸区进行浇铸。 （三）落砂、砂再生及砂输送：采用自动落砂机落砂，并预留了落砂点；由自动落砂机落砂，连接配套的旧砂再生设备，砂输送采用斗式提升机和气力输送方式。 （3）五金生产工艺流程： 1.2.3现有项目污染物产生量、排放量及治理措施 根据2017年6月编制的核查报告，结合企业实际生产各污染源强的调查和统计分析等情况，现有生产各污染源强分析结果如下： 表1-6 现有项目污染物产生量、排放量及治理措施汇总表 （单位：t/a） 序号; 污染物; 排放量; 治理方式. 1; 大气污 染物; 熔化烟尘; 0.36 t/a; 经电炉配套的炉盖排烟罩收集后 高空排放. 砂处理粉尘; 0.154 t/a; 经布袋除尘器处理后排放. 抛丸粉尘; 0.006 t/a; 经自带布袋除尘器回收处理后 高空排放. 刷漆废气（VOCs）; 有组织0.044t/a 无组织0.049t/a; 经光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后高空排放. 制芯有机废气（VOCs）; 0.069 t/a; 车间通风，无组织排放. 2; 水污染物; 生活污水; 废水量; 960; 生活污水经化粪池预处理后再经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放。. CODCr; 0.096. SS; 0.067. NH3-N; 0.014. 3; 固体污 染物; 一般工业固废; 0; 物资部门回收利用. 危险固废; 0; 委托有资质的单位处理. 生活垃圾; 0; 环卫部门统一处理. 1.2.4现有项目主要环保问题 （1）企业生活污水经化粪池预处理再经污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放。由2017年企业核查报告时，委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司对生活污水排放口的监测数据可知，生活污水经处理后能达标排放。 （2）由2017年企业核查报告时，委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司对废气排放口的监测数据可知，废气经处理后能达标排放。 （3）企业生产设备噪声采取合理布局及相应的隔声降噪措施后，对周围声环境影响不大。 （4）企业产生的固体废物均能进行分类收集并委托合理、合法处置。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 杭州市是浙江省省会，地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。 杭州钱塘新区规划控制总面积531.7 平方公里，空间范围包括杭州大江东产业集聚区和现杭州经济技术开发区，托管管理范围包括江干区的下沙、白杨2 个街道，萧山区的河庄、义蓬、新湾、临江、前进5 个街道，以及杭州大江东产业集聚区规划控制范围内的其他区域，其中下沙街道位于杭州城区东部，东为白杨街道，南临钱塘江，西与九堡街道相连，北与余杭区接壤。距杭州市中心15 公里。 本项目位于杭州钱塘新区义蓬街道南沙路21号，项目厂界东面隔村道为六工段直河；南面为厂房；西面为厂房；北面为厂房。项目地理位置及项目周边情况示意图详见附图一、二。 2.1.2基本气象特征 本项日所在区域地处亚热带季风气候区南缘，冬夏长，春秋短，四季分明，光照充足，湿润多雨。夏、秋季常有台风。 影响当地的灾害性天气有三种：一是伏旱，从七月上旬到八月中旬止，在此期间天气炎热、降雨少、用水紧张；二是寒潮，每年以十一月至次年二月份最为频繁，其中十二月至次年一月为冬枯；三是台风，从六月到九月止，其间伴有大量降水，往往能缓解伏旱的威胁。 2.1.3地形、地质、地貌 大江东产业集聚区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。地貌属沙地平原，地形平坦，区域内大小河流纵横密布，排灌畅通。土壤为海相沉积与钱塘江冲积成土母质的基础上发育而成的水稻土，较肥沃，植被覆盖率高。 2.1.4水文特征 钱塘江自西南流向东北，多年平均径流总量267亿m3。径流年际变化很大，最大年径流量425亿m3，最小年径流量为101亿m3。钱塘江潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。平均高潮位为4.12m，平均低潮位2.57m。百年一遇洪水位为8.48m。 区内地下有松散岩类孔隙潜水和孔隙承压水，后者为区内主要含水层，厚度10.6～33.9m，静止水位埋深5.52～9.97m，钻孔涌水量91.8～1650.8m3/d，水量中等至丰富，水质较差，属微咸水。不宜作为生活饮用水源，地下水对混凝土无腐蚀作用。 大江东产业集聚区江河纵横，水系发达，主要为沙地人工河网水系，属钱塘江水系。 （1）钱塘江 钱塘江是我省最大的河流，全长605km，流域面积49930km2，多年平均径流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭口状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流量为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速成4.22m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江现有行洪、取水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （2）沙地人工河网水系 该水系河道基本均为围垦形成的人工河道现有大小河道约326条，总长约841.7km。一般河道断面窄，水深浅，其中主要河道有北塘河、先锋河，现状水质Ⅴ类，主要功能为排洪、农灌、航道和排水等。由于属无源之河，不能作为大量城市污水厂尾水的受纳水体。 2.2产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该规定的淘汰、限制类产品，符合国家产业政策；对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不属于该规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；对照《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》，本项目不属于该规定的限制类、禁止类项目，故符合大江东产业集聚区产业政策。 2.3项目所在地环境功能区划 根据《杭州大江东产业集聚区环境功能区划》，本项目选址位于“大江东产业集聚区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-2）”，为人居环境保障区。 （1）基本概况 大江东人居环境保障区位于萧山北部，总面积56.63平方公里。 四至边界：东面从北到南以规划的沪乍杭铁路绿化带、新湾东路为界，南面从东到西以塘新线-艮山东路东延线、头蓬快速路、王和顺横河、行政边界为界，西面从南到北以河庄路、河庄横河、永丰直河、一工段横河、规划绿地边界为界，北面东西到东以江东围中横河、五工段直河、三工段横河、头蓬快速路、江东一路为界。 （2）主导功能及环境目标 主导功能： 提供健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量： 1、地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求； 2、环境空气达到二级标准； 3、声环境质量达到1类标准或声环境功能区要求； 4、土壤环境质量达到相关评价标准。 （3）管控措施 - 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 - 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 - 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 - 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 - 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 - 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 - 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 严格执行《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》产业发展要求。 （4）负面清单 （1）禁止新、改、扩建三类工业项目 （2）禁止新、扩建二类工业项目。 （3）禁止新、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中限制类项目。 （4）禁止新、改、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》禁止（淘汰类）项目。 符合性分析： 本项目主要从事泵、水利机械配件、五金配件的生产，本项目不在该区域管控措施和负面清单中。故本项目符合所在区域环境功能区划的要求。 2.4规划环评符合性分析 对照《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求，本项目位于区块一（人居保障区；主要发展居住、商业为主），本项目为泵、水利机械配件、五金配件的生产，根据分析，本项目能够满足相应要求，符合环境准入标准，不属于禁止、限制准入产业，项目实施后，采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，本项目废气、废水、噪声均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。环境准入清单见表2-1。 因此，本项目建设符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》的相关要求。 表2-1 环境准入清单

# 三、环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 (环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号，为了解项目区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评引用《2018 年杭州钱塘新区（原杭州大江东产业集聚区区块）环境状况公报》中大气环境质量数据，大江东区块环境空气质量数据来源于临江大气自动监测站2018 年监测数据，空气质量优良天数为275 天，优良率75.3%，具体见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境空气质量监测数据及评价结果（单位：μg/m3） 点位; 监测时间; SO2; NO2; CO（mg/m3）; O3; PM10; PM2.5. 临江大气自动监测站; 年均检测结果; 14; 35; 1.2; 168; 72; 44. 标准值; 60; 40; 4; 160; 70; 35. 由监测结果可知，评价区域内的SO2、NO2、CO 年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的O3、PM10、PM2.5 年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省地面水环境保护功能区划分（2015年）》，项目所在区域属水质目标为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准。本项目距离相公桥3km，为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价引用杭州河道水质APP于2019 年5月1日在相公桥监测点的监测数据，具体监测数据见表3-2。 表3-2 地表水质量监测结果汇总表 单位：mg/L 断面; 采样时间; DO; CODMn; NH3-N; 总磷. 相公桥; 2019-05-01; 6.3; 5.163; 0.622; 0.128. IV类标准值; ≥3.0; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 单因子评价; II类; III类; III类; III类. 综合评定; III类. 由上表评价结果可知，相公桥断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求，因此所在区域地表水水质达标。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。为掌握项目所处区域环境噪声质量状况，于2020年5月5日在项目周边设置4个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见图二)，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果表 (单位：dB(A)) 测点; 1＃(东厂界); 2＃(南厂界); 3＃(西厂界); 4＃(北厂界). 昼间噪声值; 51.1; 52.3; 53.6; 50.7. 标准值; 昼间≤60; 昼间≤60; 昼间≤60; 昼间≤60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，本项目所在厂界声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间标准。 3.1.4生态环境质量现状 项目所在区域为平原地区，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。

3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 主要环境保护目标为项目所在地的大气环境、水环境及声环境。环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。 本项目位于杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号，项目所在地不属于生态环境敏感区，周边1km左右范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感区，本项目主要环境保护目标具体如下： 表3-6 项目周围主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 头蓬村; 259938.07; 3355969.07; 居民; 约200户650人; 空气：二级 声：2类; 南、东南; 110. 东江公寓; 259658.68; 3356076.24; 居民; 约90户; 空气：二级 声：2类; 西南; 82. 义蓬二中; 260014.57; 3356106.89; 师生; 师生; 空气：二级 声：2类; 东; 80. 六工段直河; /; /; 水环境; 河宽约25m; 水：IV类; 西; 12.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 本项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的一次值浓度，二甲苯参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D：其他污染物空气质量浓度参考限值，乙酸丁酯参照执行《前苏联的居住区大气中有害物质最高容许浓度》（CH-245-71），具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/Nm3） 污染物名称; 环境质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 24小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 0.20. 24小时平均; 0.30. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 二甲苯; 1小时平均; 200; （HJ2.2-2018）附录D. 乙酸丁酯; 最大一次值; 100; 前苏联（1975）居民区大气中最大允许浓度. 2、水环境 项目附近地表水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 水环境质量标准 单位：除pH外为mg/L 项目; pH; 高锰酸盐指数; DO; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷. IV类; 6~9; ≤6; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目所在地声环境质量应符合规定的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准具体指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 声功能区类别; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 企业产生的抛丸粉尘、砂处理粉尘、制芯有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；熔化烟尘浓度以及烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准限值要求；油漆废气排放执行浙江省杭州市地方标准《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）相应标准限值，其中有组织排放执行表1，厂区内、厂界无组织排放执行表3、4排放限值，具体见表4-4~8。 #### 表4-4 企业大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. #### 表4-5 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277—2018）表1 行业; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率（%）. 工业涂装; 甲苯与二甲苯合计; 10; 90. 乙酸酯类; 40. 总烃; 50. 挥发性有机物; 60. 1）去除效率是指污染物控制设施处理理前后总烃的去除效率，当污染源总烃排放速率≥0.2kg/h 时，应同时执⾏最低去除效率要求；当污染源总烃排放速率<0.2 kg/h 时，应同时执⾏行行最低去除效率不不低于 30%要求。 2）因污染物控制设施使⽤用或产⽣生含甲烷⽓气体的处理理⼯工艺，执⾏行行总烃限值时可扣除甲烷浓度值。. #### 表4-6工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) 单位：mg/m3 炉窑类别; 烟尘; 烟气黑度(林格曼黑度，级). 熔化炉(中频炉); 150; 1. #### 表4-7《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表3 序号; 污染物; 浓度限值; 厂区内大气污染物监控点浓度限值. 1; 非甲烷总烃; 5 mg/m3. #### 表4-8《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表4 序号; 污染物; 浓度限值; 厂界大气污染物监控点浓度限值. 1; 非甲烷总烃; 4 mg/m3. 2、废水 企业产生的废水主要为生活污水，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表4-9。 表4-9 污水综合排放标准 污染物名称; 一级; 三级; 单位. pH; 6～9; 6～9. CODCr ≤; 100; 500; mg/L. SS ≤; 70; 400; mg/L. NH3-N ≤; 15; 35*; mg/L. 注：带“*”排放标准参考《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体排放标准值见表4-10。 表4-10 厂界环境噪声排放限值（dB） 噪声标准; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 固体废弃物处置依据《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》 （GB5085.3-5085.7）来鉴别一般工业废物和危险废物。 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单(公告2013年第36号)的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发〈国家环境保护“十二五”规划〉的通知》中提出的环境保护目标，其中CODcr、NH3-N、SO2和NOX 四种污染物成为“十二五”期间环境保护主要控制指标，我国将对其实行排放总量控制计划管理。 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》严格建设项目准入，按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs替代比不低于1: 1.5。 技改后全厂总量控制指标变化情况见表4-12。 表4-12 技改后全厂总量控制指标变化情况一览表 单位：t/a 污染物; 现有排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 区域平衡替代削减量; 企业最终排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 960; 0; 0; 0; 960; 0. CODCr; 0.096; 0; 0; 0; 0.096; 0. NH3-N; 0.014; 0; 0; 0; 0.014; 0. 废气; VOCs; 0.162; 0.072; 0.093; 0; 0.141; -0.021. 粉尘; 0.52; 0.36; 0.36; 0; 0.52; 0. 表4-13 全厂污染物总量控制平衡 单位：t/a 污染物; 全厂总 排放量; 现有指标; 总量控制 建议值; 区域平衡替代 削减(调剂)量; 与现有指标相比排放增减量; 本项目建议总量. CODCr; 0.096; 0.096; 0.096; 0; 0; 0.096. NH3-N; 0.014; 0.014; 0.014; 0; 0; 0.014. VOCs; 0.141; 0.162; 0.141; 0; -0.021; 0.141. 烟尘; 0.52; 0.52; 0.52; 0; 0; 0.52. CODcr、氨氮在原来环评审批范围内，无需区域替代削减；VOCS、烟尘总量在原环评审批总量范围内，无需区域替代削减。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本次技改内容：将部分铸铁工艺改成铸铜工艺，同时新增数控机床、车床等设备。主要工艺流程如下： （1）泵生产工艺流程： ①铸铁工艺： ②铸铜工艺（本次技改新增）： （2）水利机械配件生产工艺流程： （3）五金生产工艺流程： 工艺简介：原砂或处理后的旧砂与膨润土、煤粉及少量的水混合搅拌，经筛砂机过滤后，即成潮模造型砂。该型砂注入模具中，经压挤实制作潮模砂模，形成浇注模。金属水浇铸后，经清砂脱模后除去铸件，项目废砂经过筛选，部分回用于生产。 （一）熔炼：采用中频感应电炉设备，钢水的量和出水温度；加配料配置PCL控制的加配料系统，实现加配料系统的自动化；金属炉料采用微机电磁配铁秤实现金属炉料秤量及自动补偿，行车加料；钢水成分检测主要通过直读光谱仪来完成，钢水浇铸成试样，送至车间光谱分析室，试样经表面打磨抛光后进行成分检测，成分检测结果通过显示屏快速反应到炉前操作台来指导熔化。 （二）造型制芯：铸件的特点为单件、中小批、大件。对于铸件产品的高质量要求以及高合金钢铸件的要求，造型工艺采用目前已经成熟的潮模砂生产工艺；利用混砂机地面造型；烘干后运至浇铸区进行浇铸。 （三）落砂、砂再生及砂输送：采用自动落砂机落砂，并预留了落砂点；由自动落砂机落砂，连接配套的旧砂再生设备，砂输送采用斗式提升机和气力输送方式。

5.2污染物源强分析 5.2.1废水 本次技改不新增废水的产生与排放。 5.2.1废气 本次技改将部分铸铁工艺改成铸铜工艺，产生的废气主要为抛丸粉尘、砂处理粉尘、制芯有机废气、熔化烟尘、刷漆废气。 本次技改项目原辅料中石英砂、型砂、树脂砂、钢砂用量不变，则本次技改不新增抛丸粉尘、砂处理粉尘、制芯有机废气的排放。则本项目废气主要核算熔化烟尘及刷漆废气。 （1）熔化烟尘 本项目中频电炉在使用过程中有熔化烟尘的产生。根据同类污染源监测数据，类比调查可得，中频炉产生的烟尘源强为0.15kg/h，产生浓度20～30mg/m3，则烟尘最大产生量约为0.36t/a。 （2）油漆废气 本项目油漆废气主要来自于刷漆过程中挥发有机废气以及晾干室产生的挥发有机废气。本项目油漆成分分析详见表5-1。刷漆车间污染物产生量详见表5-2。 表5-1 本项目油漆中物质的成分分析 单位：t/a 名称; 年用 量(t/a); 各成分含量; 不挥发物质. 挥发物质. 二甲苯; 乙酸丁酯; 190#溶剂油; 200#溶剂油; 含固量. 红丹醇酸防锈漆; 0.7; /; /; /; 0.07; 0.63. 醇酸调和漆（面漆）; 0.5; /; /; /; 0.05; 0.45. 稀释剂（松香水）; 0.26; 0.104; 0.078; 0.078; /; 0. 总计(t/a); 1.46; 0.104; 0.078; 0.078; 0.12; 1.08. 表5-2 本项目涂装车间污染物产生量 单位：t/a 名称; 污染物产生量. 有机废气. 二甲苯; 乙酸丁酯; 190#溶剂油; 200#溶剂油; 小计. 红丹醇酸防锈漆; /; /; /; 0.07; 0.07. 醇酸调和漆（面漆）; /; /; /; 0.05; 0.05. 稀释剂（松香水）; 0.104; 0.078; 0.078; /; 0.26. 合计; 0.104; 0.078; 0.078; 0.12; 0.38. 由表5-2可知，项目废气产生量为二甲苯0.104t/a，乙酸丁酯0.078t/a，200#溶剂油（非甲烷总烃计）0.07t/a，190#溶剂油（非甲烷总烃计）0.05t/a，合计VOCs产生量为0.38t/a。 5.3.3噪声 本项目噪声污染主要为设备运行噪声，具体噪声声级见表5-3。 表5-3 主要噪声源统计表 设备名称; 噪声值(dBA); 设备名称; 噪声值(dBA). 中频炉; 75; 锯床; 75. 混砂机; 70; 铣床; 70. 抛丸机; 75; 磨床; 78. 钻床; 75. 车床; 75. 5.2.4固废 本项目产生的固体废弃物主要为生产固废和职工生活垃圾。项目固体废物中的废切削液、废乳化液、废机油、废油漆桶、磨床泥、废活性炭等属于危险固废。项目固废产生与处置情况见表5-4。 表5-4 项目固废产生与处置情况表 单位：t/a 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 金属废料; 机加工; 一般工业 固废; /; 50 t/a; 物资公司综合利用. 2; 炉渣; 熔炼、熔化; /; 10 t/a; 物资公司综合利用. 3; 废砂; 砂处理; /; 10 t/a; 物资公司综合利用. 4; 废包装物; 包装; /; 0.8 t/a; 物资公司综合利用. 5; 废机油; 磨加工、车加工; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.5 t/a; 委托有资质单位处置. 6; 废切削液、废乳化液; 磨加工、车加工; HW09 900-006-09; 0.5 t/a; 委托有资质单位处置. 7; 磨床泥; 磨加工; HW08 900-200-08; 0.4 t/a; 委托有资质单位处置. 8; 废油漆桶; 油漆补充; HW49 900-041-49; 0.2 t/a; 委托有资质单位处置. 9; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 1.0 t/a; 委托有资质单位处置. 10; 废刷子; 刷漆; HW49 900-041-49; 0.1 t/a; 委托有资质单位处置. 11; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; /; 6 t/a; 环卫定期清运. 5.3污染防治措施 5.3.1废水治理措施 本次技改不新增废水的产生与排放。 5.3.2 废气治理措施 （1）熔化烟尘 本项目烟尘最大产生量约为0.36t/a，烟尘经电炉配套的炉盖排烟罩收集后高空排放，收集效率约90%，风机风量约为6000m3/h，则烟尘有组织排放量为0.324 t/a，排放浓度为22.5 mg/m3，无组织排放量为0.036 t/a。 （2）刷漆废气 本项目刷漆废气经光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后高空排放，去除效率约90%，废气收集效率可达90%以上，风量为20000m3/h， 则二甲苯有组织排放量为0.009 t/a，无组织排放量0.010t/a；乙酸丁酯有组织排放量为0.007t/a，无组织排放量0.008t/a；非甲烷总烃有组织排放量为0.018 t/a，无组织排放量0.020t/a；合计VOCs有组织排放量为0.044t/a，无组织排放量0.049t/a。 本项目废气产生及排放量见表5-5、5-6。 表5-5 有组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 产生量(t/a); 排放量 (t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 治理 措施; 排放 去向. 刷漆 废气; 二甲苯; 0.094; 0.009; 0.004; 0.18; 光催化 氧化+二级活性炭吸附; 1# 排气筒. 乙酸丁酯; 0.070; 0.007; 0.003; 0.14. 非甲烷总烃; 0.178; 0.018; 0.008; 0.37. 熔化烟尘; 颗粒物; 0.324; 0.324; 0.135; 22.5; 经电炉配套的炉盖排烟罩收集后高空排放; 2# 排气筒. 表5-6 无组织废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h); 有效面源面积(m2); 有效面源高度(m). 刷漆车间; 二甲苯; 0.010; 2400; 0.004; 40*30=1200; 8. 乙酸丁酯; 0.008; 2400; 0.003. 非甲烷总烃; 0.020; 2400; 0.008. 铸造车间; 颗粒物; 0.036; 2400; 0.015; 30*20=600; 8. 由表5-7、5-8可知，本项目刷漆废气经处理后，废气排放浓度可达到《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）中工业涂装行业污染物排放限值，废气排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；熔化烟尘排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 5.3.3 固废防治措施 本项目产生的固体废弃物主要为生产固废和职工生活垃圾。项目固体废物中的废切削液、废乳化液、废机油、废油漆桶、磨床泥、废活性炭等属于危险固废。项目固废产生与处置情况见表5-4。 5.3.4 噪声治理措施 本项目噪声主要为设备运行噪声。根据环保要求，在满足生产要求的前提下，设备尽量选用低噪声、低功率设备；提高设备的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭隔音处理，如安装隔声门窗、周围挂吸声器等，以保证厂界噪声达标。 5.4本技改项目污染源强汇总 本技改项目污染源强汇总见表5-7，本项目技改后全厂三本账变化情况见表5-8。 表5-7 本技改项目污染源强汇总 单位：t/a 污染物类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; /; /; /; /. 废气; 刷漆废气(VOCs); 有组织; 0.342; 0.308; 0.034. 无组织; 0.038; 0; 0.038. 熔化烟尘(颗粒物); 有组织; 0.324; 0; 0.324. 无组织; 0.036; 0; 0.036. 固体 废物; 一般工业固废; 70.8; 70.8; 0. 危险废物; 2.7; 2.7; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0. 5.5本技改项目实施后全厂三本账变化情况 表5-8 技改后全厂三本账变化情况一览表 单位：t/a 污染物; 现有排放量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 区域平衡替代削减量; 企业最终排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 960; 0; 0; 0; 0; 0; 960; 0. CODCr; 0.096; 0; 0; 0; 0; 0; 0.096; 0. NH3-N; 0.014; 0; 0; 0; 0; 0; 0.014; 0. 废气; 砂处理粉尘; 0.154; 0; 0; 0; 0; 0; 0.154; 0. 抛丸粉尘; 0.006; 0; 0; 0; 0; 0; 0.006; 0. 制芯有机废气（VOCs）; 0.069; 0; 0; 0; 0; 0; 0.069; 0. 刷漆废气（VOCs）; 0.093; 0.38; 0.308; 0.072; 0.093; 0; 0.072; -0.021. 熔化烟尘; 0.36; 0.36; 0; 0.36; 0.36; 0; 0.36; 0. 固废; 一般固废; 0; 70.8; 70.8; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 2.7; 2.7; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 6; 6; 0; 0; 0; 0; 0. 5.6清洁生产措施 1、清洁生产简介 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保策略。是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少污染物的排放量等。 2、本项目清洁生产措施如下： (1)节约原材料和能源 采用“即时进料”定货制度(定购的材料是根据需要确定，需要时再进料)，为不合规范要求的材料寻找其它用途(否则需要作其它处理)，节约原材料的用量和耗量。提高设备效率，降低单位产品电耗。 (2)减少污染物的排放量，做好物料回用 节约用水，减少生活用水量和排放量。生产固废可由厂家统一收集后由物资公司回收处理。 (3)加强管理 从目前国内清洁生产工作经验来看，加强管理是所有清洁生产方案中最节省费用的方案，因此企业从加强管理入手，做好企业职工的清洁生产宣传工作，在生产的每一个环节都自觉地投入到清洁生产工作中去，并制定清洁生产奖惩责任制，持之以恒地开展清洁生产。 5.7与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对比符合性分析 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，本项目生产工艺、设备和储运情况与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》进行对比分析，详见表5-9： 表5-9 企业涂装生产工艺与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对比 分类; 内容; 序 号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目不属于汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造行业。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上. 过程 控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; /; /. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目油漆、稀释剂等均采用小桶包装，且密闭存放; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 公司刷漆、调配作业在密闭刷漆室内完成，满足建筑设计防火规范要求; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 无集中供料，原辅料采用密闭铁桶封; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目刷漆、晾干在密闭刷漆房内进行; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 无浸涂、辊涂、淋涂作业工序; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 无淋涂作业工序; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 无旧漆去除工序; 符合. 废气 收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 废气分类收集、处理，本项目无烘干工艺。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 调配、刷漆、晾干废气进行收集处理，本项目无烘干工艺。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; VOCs污染物均得到了有效的收集，其总收集率为90%以上; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 符合. 废气 处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 刷漆废气和晾干废气经光氧催化+二级活性炭吸附装置处理达标后高空15m排气筒排放，去除效率可达90%以上。; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目无烘干工艺。; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 涂装废气处理设施总净化效率不低于75%; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气处理设施进出口将按要求设置采样固定位装置，同时根据预测，VOCs 污染物能实现达标排放; 符合. 监督 管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 公司建立了完善的环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 公司按照要求， 完善监测监控制度; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 公司完善废气处理设施台账、有机溶剂原辅材料消耗台账、危废转移台账; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 公司完善非正常工况申报管理制度; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 根据表5-9的对比分析，可知本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | G1 | 熔化烟尘 | 有组织 | 0.324 t/a | 0.324 t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.036 t/a | 0.036 t/a |
|  | G2 | 刷漆废气（VOCs） | 有组织 | 0.342 t/a | 0.034 t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.038 t/a | 0.038 t/a |
| 水污 染物 | W1 | / |  | / | / |
| 固 废 | 1 | 一般工业固废 |  | 70.8 t/a | 0 |
|  | 2 | 危险废物 |  | 2.7 t/a | 0 |
|  | 3 | 生活垃圾 |  | 6 t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为设备产生的噪声，噪声声压级见表5-3。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目在现有厂房内实施，无需新建，施工期影响较小；本项目废气经处理后能达标排放；固废均得到妥善处理处置。因此本项目实施后对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1、施工期环境影响分析 本项目依托现有已建成的标准厂房进行生产，施工期主要为设备的安装和调试，对四周环境影响很小，施工期结束后，则影响消除。

7.2、营运期环境影响分析 7.2.1、大气影响分析 7.2.1.1 废气达标排放分析 本次技改产生的废气主要为抛丸粉尘、砂处理粉尘、制芯有机废气、熔化烟尘、油漆废气。本次技改项目原辅料中石英砂、型砂、树脂砂、钢砂用量不变，则本次技改不新增抛丸粉尘、砂处理粉尘、制芯有机废气的排放。本项目废气主要核算熔化烟尘及油漆废气。为了解本项目废气排放对周围环境的影响，本环评主要对熔化烟尘及刷漆废气对周围环境的影响进行预测分析，正常排放时废气排放源强见表7-1、7-2。 表7-1 有组织油漆废气产生及排放情况表 污染源; 污染因子; 产生量(t/a); 排放量 (t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 治理 措施; 排放 去向. 刷漆 废气; 二甲苯; 0.094; 0.009; 0.004; 0.18; 光催化 氧化+二级活性炭吸附; 1# 排气筒. 乙酸丁酯; 0.070; 0.007; 0.003; 0.14. 非甲烷总烃; 0.178; 0.018; 0.008; 0.37. 熔化烟尘; 颗粒物; 0.324; 0.324; 0.135; 22.5; 经电炉配套的炉盖排烟罩收集后高空排放; 2# 排气筒. 表7-2 无组织油漆废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量(t/a); 年排放时间(h); 排放速率(kg/h); 有效面源面积(m2); 有效面源高度(m). 刷漆车间; 二甲苯; 0.010; 2400; 0.004; 40*30=1200; 8. 乙酸丁酯; 0.008; 2400; 0.003. 非甲烷总烃; 0.020; 2400; 0.008. 铸造车间; 颗粒物; 0.036; 2400; 0.015; 30*20=600; 8. 由表7-1、7-2可知，本项目刷漆废气经处理后，废气排放浓度可达到《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）中工业涂装行业污染物排放限值，废气排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；熔化烟尘排放浓度、排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 7.2.1.2 废气评价等级判定分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价因子及评价标准来源见下表。 表7-4 评价因子和评价标准来源表 评价因子; 平均时段; 标准值(mg/m3); 标准来源. 二甲苯; 1小时平均; 0.2; （HJ2.2-2018）附录D. 乙酸丁酯; 最大一次值; 0.1. NMHC; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. TSP; 1h平均; 0.9; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012，2018修订）及其修改单中日均值的3倍. 2、污染源参数 表7-5 本项目大气点源正常排放估算模式参数 点源 编号; 点源 名称; X 坐标; Y 坐标; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 出口速度; 烟气 出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 二甲苯; 乙酸丁酯; NMHC; 颗粒物. Code; Name; /; /; H; D; V; T; Hr; Cond; Q二甲苯; Q乙酸丁酯; QNMHC; Qtsp. /; /; m; m; m; m; m/s; ℃; h; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 1; 1#排气筒; /; /; 15; 0.5; 10; 25; 2400; 连续; 0.004; 0.003; 0.008; /. 2; 2#排气筒; /; /; 15; 0.5; 10; 25; 2400; 连续; /; /; /; 0.135. 表7-6 本项目无组织排放大气污染源源强参数 /; 面源 编号; 面源 名称; 面源起始点; 面源 长度m; 面源 宽度m; 与正北 方夹角; 面源有效高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; 二甲苯; 乙酸丁酯; NMHC; TSP. 符号; Code; Name; /; /; R; n; °; H; Hr; Cond; Q二甲苯; Q乙酸丁酯; QNMHC; Q TSP. 单位; /; /; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 无组织排放源; 1; 刷漆 车间; /; /; 40; 30; 0; 8; 2400; 连续; 0.004; 0.003; 0.008; /. 2; 铸造 车间; /; /; 30; 20; 0; 8; 2400; 连续; /; /; /; 0.015. 3、估算模型参数 估算模式所用参数见表。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39 °C. 最低环境温度; -15 °C. 通用地表类型; 农村. 区域湿度条件; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、主要污染源估算模型计算结果 采用AERSCREEN模型进行估算，估算结果见表7-8、7-9。 表7-8 点源估算模型计算结果表 距离; 1#排气筒; 2#排气筒. 二甲苯; 乙酸丁酯; NMHC; TSP. 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 下风向最大质量浓度及占标率; 0.0000359; 0.02; 0.0000269; 0.03; 0.0000718; 0; 0.002987; 0.33. D10%最远距离/m; 0; 0; 0; 0. 表7-9 面源估算模型计算结果表 距离; 铸造车间; 刷漆车间. 二甲苯; 乙酸丁酯; NMHC; TSP. 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%); 预测质量 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 下风向最大质量浓度及占标率; 0.001223; 0.61; 0.0009175; 0.92; 0.002447; 0.12; 0.005163; 0.57. D10%最远距离/m; 0; 0; 0; 0. 根据计算结果，项目最大地面浓度占标率Pi中的最大值为0.92%，属于Pmax<1%，依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)确定空气环境评价等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价。 7.2.1.3 大气污染物排放量核算 1、有组织排放量核算 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 / （μg/m3）; 核算排放速率 / （kg/h）; 核算年排放量 /（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 二甲苯; 180; 0.004; 0.009. 乙酸丁酯; 140; 0.003; 0.007. 非甲烷总烃; 370; 0.008; 0.018. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 22500; 0.015; 0.324. 主要排放口合计; 1#排气筒 VOCS; 0..034. 2#排气筒 颗粒物; 0.324. …; /. 一般排放口. 1; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. /; /. 有组织排放量总计. 有组织排放量 总计; VOCs; 0.034. 颗粒物; 0.324. 2、无组织排放量核算 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（μg/m3）. 1; 面源; 刷漆车间; 二甲苯; 光氧催化+活性炭吸附; DB 3301/T 0277-2018; 非甲烷总烃: 厂区内5000 厂界4000; 0.010. 乙酸丁酯; 0.008. 非甲烷总烃; 0.020. 1; 面源; 铸造车间; 颗粒物; 电炉配套的炉盖排烟罩收集; GB16297-1996; 1000; 0.036. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.038. 颗粒物; 0.036. 3、项目大气污染物年排放核算 表7-12 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 0.072. 2; 颗粒物; 0.36. 4、大气环境影响评价自查表 表7-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）其他污染物（二甲苯、乙醇丁酯、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录 D□; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区划; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 非达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建污染源□; 区域污染源□. 污染监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物、VOCs）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（颗粒物、VOCs）; 监测点位数（2 个）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：（0.36）t/a; VOCs：（0.072）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”，“（）”为内容填写项。. 7.2.2、水环境影响分析 / 7.2.3、声环境影响分析 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，车间噪声级在70~78dB之间。 噪声预测采用Stueber模式，确定车间为一个整体声源。在噪声预测计算时，声波在传播过程中只考虑屏障衰减和距离衰减。预先求得其声功率LW，然后计算声传播过程中由于各种因素造成的衰减Ai，再求得预测受声点P的噪声级Lp。本次评价主要预测车间噪声对各周界的噪声影响情况。 Lp=LW−Ai 式中：Lw —— 整体声源的声功率级； Lp —— 受声点的噪声级； Ai——声波传播过程中由于各种因素造成的衰减量之和； 在工程计算中，简化的声功率换算公式为： LW=Lpi+10lg2S Lpi—— 类比调查所测得的声级平均值； S ——车间面积。 对于距离衰减，其衰减量和距离之间关系为： Ar=10lg2πr2 式中：r —— 整体声源中心至受声点的距离； 屏蔽衰减量：主要考虑车间的墙体隔声。车间看成一个隔声间，其隔声量由房的墙、门、窗等综合而成，隔声量一般在10~20dB，取15dB。 各受声点的声级计算模式为： Lp=Lpi+10lg2S−10lg2πr2−Ab 多个声源叠加计算模式： Lpt=10lgi=1n100.1Lpi 式中：Lpt——受声点的总声级，(dB)； Lpi——各个声源在受声点的声级，(dB)； n——声源个数。 （1）噪声防治措施 为减少厂界噪声，建议采取以下减噪措施：①选购低噪声设备；②合理布置噪声源；③振动设备应设防振基础或减震垫；④空压机房单独设置隔声间，在进出气管道上设置消声器，弯头采用软性连接；⑤生产作业过程中保持门窗关闭，防治噪声扩散；⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （2）预测结果 本项目采用实行一班制生产，本次环评预测昼间噪声贡献值，预测结果见表7-14。 表7-14 项目昼间噪声预测结果 测点; 1＃(东面); 2＃(南面); 3＃(西面); 4＃(北面). 贡献影响值; 47.7; 49.8; 42.6; 45.1. 昼间背景值; /; /; /; /. 昼间预测影响值; /; /; /; /. 昼间噪声标准值; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过对本项目噪声影响的预测，厂界昼间噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类厂界标准，即昼间低于60dB(A)。 因此项目投入运营后对周围声环境影响不大，对周围声环境影响能够维持现状，不加重噪声环境影响。 为确保厂界噪声可达标，建议企业做到以下几点： 1）生产车间的墙体采用砖混等隔声能力强的建筑材料； 2）清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染； 3）对高噪声设备安装减振装置，降低设备运行产生的噪声； 4）取柔性连接，对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 经采取上述噪声防治措施后，预计厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 7.2.4、固体废物影响分析 1）项目固废产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（部令第39号）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）判定，项目固废产生与处置情况见表7-15。 表7-15 危险废物贮存场所基本情况 单位：t/a 序号; 固体废物; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 金属废料; 机加工; 一般工业 固废; /; 50 t/a; 物资公司综合利用. 2; 炉渣; 熔炼、熔化; /; 10 t/a; 物资公司综合利用. 3; 废砂; 砂处理; /; 10 t/a; 物资公司综合利用. 4; 废包装物; 包装; /; 0.8 t/a; 物资公司综合利用. 5; 废机油; 磨加工、车加工; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.5 t/a; 委托有资质单位处置. 6; 废切削液、废乳化液; 磨加工、车加工; HW09 900-006-09; 0.5 t/a; 委托有资质单位处置. 7; 磨床泥; 磨加工; HW08 900-200-08; 0.4 t/a; 委托有资质单位处置. 8; 废油漆桶; 油漆补充; HW49 900-041-49; 0.2 t/a; 委托有资质单位处置. 9; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 1.0 t/a; 委托有资质单位处置. 10; 废刷子; 刷漆; HW49 900-041-49; 0.1 t/a; 委托有资质单位处置. 11; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; /; 6 t/a; 环卫定期清运. 2、废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①一般固废：根据GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，一般固废不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗，本项目将在厂区内设置专门的一般固废暂存库。 ②危险固废：本项目将在厂区内设置专门的危险废物暂存库。危险废物贮存需关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）以及堆放方式、警示标志等，杜绝不相容的危险废物混合堆放。 3、运输过程的环境影响分析 本项目危废经严格有效收集后，转运至厂区内危险废物暂存库，危险废物出场运输应委托专业的运输车辆进行运输，杜绝运输过程中产生散落、泄漏的风险。 4、委托利用或者处置的环境影响分析 项目固废产生与处置情况见表7-15。本项目固废均可得到妥善处理，对周围环境影响不大。 7.2.5 土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价导则土壤环境》(HJ964-2018)，污染影响型项目的土壤评价等级按占地规模、项目类别、项目周边敏感程度三个方面来判别。不同类别建设项目的评价工作等级划分方法见表7-16。 表 7-16 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 建设项目占地规模分为大型(≥50hm2)、中型(5-50hm2)、小型(≤5hm2)，建设项目占地主要位于永久占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-17。 表7-17 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价导则土壤环境》(HJ964-2018)附录A，本项目类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-Ⅲ类其他项目，项目所在地敏感程度为不敏感，项目占地类型为小型，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1 | 刷漆废气(VOCs) | 光氧催化设备+活性炭吸附设备处理后高空达标排放 | 达标排放 |
|  | 2 | 熔化烟尘 (颗粒物) | 经电炉配套的炉盖排烟罩收集后高空排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 1 | 一般工业固废 | 由物资公司回收处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 3 | 危险废物 | 委托有资质单位处置 | 不会造成二次污染 |
|  | 4 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不会造成二次污染 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为生产设备及公用设备的噪声。本评价要求企业加强生产管理，平时注意加强对设备的维护及保养，以避免不正常的设备噪声，并注意加强厂区周围的绿化。 |  |  |  |
| 其它 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |
| 环保投资估算： 本项目环保投资估算为20元，主要为废气处理措施、隔声降噪设施等的购置，占项目总投资的10%。具体详见表8-1。 #### 表8-1 环保投资估算表 序号; 项目; 内容; 投资(万元). 1; 废气处理; 废气处理措施; 15. 2; 噪声治理; 隔声降噪设施，如隔声罩、减振垫、隔声门窗等; 3. 3; 固废治理; 危废处理等; 2. 合计; 20. |

# 九、结论与建议

1、项目概况 杭州萧山涌潮水泵有限公司成立于1998年1月，位于义蓬街道南沙路21号。公司于2014年8月26日通过萧山区环保局审批（萧环建[2014]1461号），项目内容为：该项目选址在义蓬街道南沙路21号，利用自有厂房实施生产，项目内容为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。2017年6月核查报告编制完成，且于2017年通过杭州大江东产业集聚区清理违法违规建设项目办公室的备案(大江东清理办备案[2017]135号)，项目设计产能为年制造、加工泵5000台、水利机械配件5000t、五金1000t。 现因发展需要，公司拟利用现有厂房对现有生产工艺进行技改，将部分铸铁工艺改成铸铜工艺（停用现有1T磁轭式钢壳中频电炉，新增1台铜炉），同时新增数控机床、车床等设备。技改完成后全厂产能不变，仍为年产泵5000台、水利机械配件5000吨、五金1000吨。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量 根据杭州市钱塘新区2018年大气环境质量现状数据和结论，2018年杭州市钱塘新区SO2、NO2、CO 年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，评价区域内的O3、PM10、PM2.5 年均浓度超标，因此项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 （2）地表水环境质量 本项目附近地表水水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的要求。 （3）声环境质量 项目厂界四周噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）生态环境质量现状 项目所在区域为平原地区，水生生物数量较少，河流中鱼类品种及数量较少，其它生物种类也较少，水生生态环境质量一般。植被以人工种植为主，该地区气候温暖湿润，经济作物长势良好，品种较多，植被覆盖较高，因此陆生生态环境质量较好。 3、该项目投运后主要污染源强 本项目污染物产生及排放情况。 表9-1 本技改项目污染源强汇总 污染物类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; /; /; /; /. 废气; 刷漆废气(VOCs); 有组织; 0.342; 0.308; 0.034. 无组织; 0.038; 0; 0.038. 熔化烟尘(颗粒物); 有组织; 0.324; 0; 0.324. 无组织; 0.036; 0; 0.036. 固体 废物; 一般工业固废; 70.8; 70.8; 0. 危险废物; 2.7; 2.7; 0. 生活垃圾; 6; 6; 0. 4、环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 本项目烟尘经电炉配套的炉盖排烟罩收集后高空排放，经处理可达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)“新污染源大气新污排放限值 ”中二级标准；本项目刷漆废气经光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后高空排放，废气排放浓度可达到《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）中工业涂装行业污染物排放限值，废气排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 ②水环境影响分析结论 本次技改不新增废水的产生与排放。 ③噪声环境影响分析结论 根据环保要求，在满足生产要求的前提下，设备尽量选用低噪声、低功率设备；提高设备的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；生产车间从环保角度讲可采取一定程度的封闭隔音处理，如安装隔声门窗、周围挂吸声器等，以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 ④固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生产固废和职工生活垃圾。项目固体废物中的废切削液、废乳化液、废机油、废油漆桶、磨床泥、废活性炭等属于危险固废。项目固废产生与处置情况见表5-4。 危险固废经收集后委托有资质单位处理，做好危险废物的申报登记，建立台帐管理和转移联单等制度，危险固废处理暂存应按《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置防雨、防渗、防扩散的临时堆放仓库，并设置明显标志。 本项目固体废物经合理处置后，不会产生二次污染的问题，不会对环境造成污染和产生不良影响。 5、审批原则符合性分析 一、建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区规划的要求 根据《杭州大江东产业集聚区环境功能区划》，本项目选址位于“大江东产业集聚区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-2）”，为人居环境保障区，本项目主要从事泵、水利机械配件、五金配件的生产，对照小区“管控措施”和“负面清单”，能够符合环境功能区划要求，因此本项目在该小区内实施是可行的。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过工程分析，只要落实好本环评所提的污染防治措施，各项污染物都能够达标排放。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目实施后污染物排放总量建议控制指标如下表9-2。 污染物; 全厂总 排放量; 现有指标; 总量控制 建议值; 区域平衡替代 削减(调剂)量; 与现有指标相比排放增减量; 本项目建议总量. CODCr; 0.096; 0.096; 0.096; 0; 0; 0.096. NH3-N; 0.014; 0.014; 0.014; 0; 0; 0.014. VOCs; 0.141; 0.162; 0.141; 0; -0.021; 0.141. 烟尘; 0.52; 0.52; 0.52; 0; 0; 0.52. CODcr、氨氮在原来环评审批范围内，无需区域替代削减；VOCS、烟尘总量在原环评审批总量范围内，无需区域替代削减。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 项目所在区域地表水属于IV类地表水功能区，区域环境空气属二类功能区，声环境属2类功能区，项目建设时和建成后通过加强环保措施，各项污染物均能达标排放，周围环境仍可以达到相应环境功能区划要求。 二、建设项目环评审批要求符合性分析 1、省环保厅行业环境准入条件的符合性 本项目与省环保厅行业环境准入条件不相冲突。 2、公众参与要求的符合性。 项目建设单位于2020年4月29日至2020年5月14日就本项目建设情况、污染物环境影响及主要污染防止措施、建设单位信息等内容在杭州市钱塘新区义蓬街道小泗埠村委会公告栏进行了环境影响公开。公示时间为10个工作日。同时本环评报告在编制完成后在公司网站进行了全本公开。公示期间，建设单位及各村委会、环评单位和项目审批单位均未收到群众电话、书面或是其他任何有关本项目的反馈信息。公示内容详见附件。 三、建设项目其他审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号，本项目用地为工业用地，用房为工业用房，本项目的建设不改变该地块和厂房的使用性质，符合当地土地利用总体规划、城乡规划要求。 2、建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于该规定的淘汰、限制类产品，符合国家产业政策；对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目不属于该规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策；对照《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》，本项目不属于该规定的限制类、禁止类项目，故符合大江东产业集聚区产业政策。 综上所述，本项目的实施符合环评审批基本原则。 3、“三线一单”符合性分析 本项目位于大江东产业集聚区人居环境保障区（0109-Ⅳ-0-2），为人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；本项目大气所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区，水环境、声环境、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，本项目营运期间废气经处理后达标排放，对周围环境影响较小，不会加剧环境的恶化，不触及环境质量底线；本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上限；本项目不涉及相应环境功能区中所列的负面清单。本项目建设符合“三线一单”相关要求。 4、规划环评符合性分析 对照《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》要求，本项目位于区块一（人居保障区；主要发展居住、商业为主），本项目为泵、水利机械配件、五金配件的生产，根据分析，本项目能够满足相应要求，符合环境准入标准，不属于禁止、限制准入产业，项目实施后，采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求，本项目废气、废水、噪声均能达标排放，不会对区域环境造成明显影响。 因此，本项目建设符合《杭州大江东产业集聚区（大江东新区）分区规划环境影响报告书》的相关要求。 ## 6、环保建议 (1)加强公司的清污分流、雨污和分质分流工作。 (2)建设规范的一般固废和危险固废堆放场，使营运期产生的固废分类收集，防止日晒雨淋、防止二次污染。无法做到综合利用须按危险固废存放。产生的固废进行妥善堆放，不得随意外排。 (3)加强对厂内废气收集系统的建设，将有组织废气全部接入废气处理系统，尽可能消除无组织废气的排放。同时加强检修，确保厂内废气收集系统稳定正常运行。 (4)加强设备检修、试车过程中的废气收集及处理，防止出现风险事故。 (5)公司内部合理布局，优先选用低噪声值设备并定期检修，强噪声源应置于密封性好的车间内作业，同时对空压机等设备增加消音器等消声设备，增加噪声隔声量，使隔声量达到5dB以上。提倡绿化、美化，多种常绿花木。 (6)公司应有专职废水治理人员和环境监测人员，密切同当地环保部门联系，定期上报“三废”处理情况及排放量。 (7)建议在项目建设过程加强清洁生产审核，使清洁生产审核的内容在项目中得到实施。 (8)公司要严格执行“三同时”制度，加强“三废”末端治理与综合利用，对生产过程中产生的废水、废气和固体废物按对策要求进行治理，使污染物排放符合总量控制要求，减少对周围环境的影响，并应设环保安全管理科来负责厂内的环境保护工作。 (9)贯彻当前《节能减排综合性工作方案》精神，着力做强高技术产业，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。 (10) 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 ## 7、环评总结论 杭州萧山涌潮水泵有限公司建设项目选址于杭州市钱塘新区义蓬街道南沙路21号，项目建设符合国家产业政策，符合城市总体规划、环境功能区划以及土地利用规划要求，项目实施后具有明显的社会经济效益。在建设方落实环评提出的污染防治措施与要求，严格执行环保“三同时”制度，实施清洁生产，确保污染物总量控制与达标排放的前提下，建设单位在噪声、废气、废水、固废等采取治理措施后，对项目周围的总体影响较小，在可接受的范围内，保护目标和项目本身的环境质量可维持现状。项目建设符合环保审批基本原则。因此，从环保角度出发，本项目的实施是可行的。